A.Д. МЕТАЛНА ИНДУСТРИЯВРАНЯРадничка 1

БГ

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

КОРПУС НА ПЕЧКАТА - HIDRO

CFH12 • CFH15 • CFH20

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това ръководство за потребителя е неразделна част от продукта. Трябва да се пази и да  се чете внимателно

Въведение

Първо, искаме да използваме тази възможност, за да Ви благодарим за закупуването на този АЛФА ПЛАМ продукт.

Това кратко ръководство сме подготвили за Вас, за да можете много по-лесно да използвате нашия продукт.

Посочените тук специални технически проблеми трябва да бъдат разгледани от лицата, участващи в сглобяването, монтажа и въвеждането в експлоатация на продукта, за да се гарантира, че операциите се извършват възможно най-точно.

- Тази брошура за монтаж, експлоатация и поддръжка трябва да се чете внимателно, преди инсталиране и използване на продукта. Трябва да се разглежда като неразделна част от продукта и да се съхранява на сигурно място.

- Процедурите за монтаж, свързване към мрежата, инспекции, поддръжка, ремонти трябва да се извършват от квалифициран персонал.

- Препоръчително е първото запалване или по-скоро, въвеждането в експлоатация да бъде изпълнено изключително от квалифициран персонал.

- Не използвайте каквито и да е запалими течности за запалване.

- Този продукт нетрябва да се използва от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчен опит или умения (включително деца), освен ако не са наблюдавани и им дава инструкции някой, който може да гарантира тяхната безопасност.

- Децата трябва винаги да бъдат наблюдавани от възрастен, за да ги предпази от случаен контакт с горещите повърхности на печката, както и да им попречи да използват или да се докоснат до настройките на печката.

- Свържете се с Вашия дилър, за да получите желаната допълнителна информация, която не е включена в това ръководство.

В това ръководство се използват следните символи:

ВНИМАНИЕ: Предупреждение за безопасност

ЗАБРАНЕНО Е: Забранено действие.

ИНФОРМАЦИЯ: Важна информация

АЛФА ПЛАМ а.д. не носи отговорност за каквото и да е пряко или косвено нараняване или увреждане на имущество, произтичащо от неспазване на инструкциите, които са дадени и подчертани в това ръководство.

Съдържание

1.	ВЪВЕДЕНИЕ.......................................................................................................................................................................5

1.1 Условия на гарацията	5

1.2 Сериен номер на продуката	6

1.3 Материали	6

1.4 Сертификати.............................................................................................................................................................................. 6

1.5 Размерни ....	7

1.6 Технически характеристики на продукта	9

1.7 Характеристики на горивото	13

1.8 Общи предупреждения и препоръки	14

2.	МОНТАЖ	14

2.1Поставяне на устройството	15

2.2 Свойства на кюнеца	17

2.2.1 ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ ПРЕЗ ВЪНШНАТА СТЕНА	18

2.2.2 ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМНИТ ГАЗОВЕ ПРЕЗ ПОКРИВА ЧРЕЗ ТРАДИЦИОННИЯ КОМИН	18

2.3 Свързване с централната отоплителна система	19

2.4Демонтаж и изхвърляне на отпадъци ...................................................................................................................	......23

2.5Електрически ръзки......................................................................................................................................	23

2.6Работа и съхранение ...............................................................................................................................	.....23

2.7 Диаграма на електрическото съединяване на контролния панел	24

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА	25

3.1Първото палене	26

3.2 Устройства за безопасност	27

3.3 Контролен панел	27

3.3.1 БУТОНИ	28

3.3.2 СВЕТЛОДИОДИ	28

3.3.3 ДИСПЛЕЙ	28

4.	МЕНЮ	32

4.1 Потребителско меню 1	32

4.1.1 ДИСПЛЕИ	32

4.1.2 НАСТРОЙВАНЕ НА МОЩНОСТТА НА УСТРОЙСТОТО	33

4.1.3 РЪЪЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЕЛЕТИ	33

4.1.4 НАСТРОЙВАНЕ НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЕЛЕТИ	33

4.1.5 РЕГУЛИРАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРА ЗА ГОРЕНЕ	34

4.1.6 АКТИВИРАНЕ НА ХРОНО ФУНКЦИЯ	34

4.1.7 ЛЕТЕН – ЗИМЕН РЕЖИМ	35

4.1.8 ТЕРМОСТАТИ НА КОТЕЛА	35

4.2 Потребителско меню 2	36

4.2.1 МЕНЮ НА ТЕРМОСТАТА	36

4.2.2 ХРОНО МЕНЮ	37

4.2.3 МЕНЮ ОТ ПРЕДПИСАНИЕТО ЗА ИЗГАРЯНЕ	39

4.2.4 МЕНЮТО НА ЧАСОВНИКА	39

4.2.5 МЕНЮ ЗА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ	38

4.2.6 СИСТЕМНО МЕНЮ	38

5.	ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ПО ЖЕЛАНИЕ)	39

6.	ПОДРЪЖКА	40

6.1 Рутинна подръжка	42

6.2 Извънредна подръжка	44

7.	РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	45

- ВЪВЕДЕНИЕ

  - Условия на гаранцията

За всички продукти АЛФА ПЛАМ а.д. дава гаранции срещу всички дефекти или недостатъци в изработката, които предварително потвърди самата компания.  Фактурата или сметката за продукта трябва да се пази до датата на изтичане срока на гаранцията. Тя трябва да бъде показана, винаги когато е необходима техническа намеса. Ако потребителят не може да осигури фактура или сметка, тогава той/тя ще загуби всичкит права на гаранцията. За всички продукти на АЛФА ПЛАМ а.д. Гаранционният срок започва от датата на покупката, посочен във фактурата или сметката и са валидни в продължение на 2 години.

Всякакви ремонти и подмяна на части под гаранция могат да бъдат направени по преценка на фирмата ALFA ПЛАМ а.д.  в помещенията на потребителя, или на друго място, в помещенията на компанията, като в този случай потребителя ще плати само относителните разходи за доставка. Потребителят не може, при никакви обстоятелства, да иска предварително обезщетение за щети от всякакъв вид извън поправка или подмяна на части, които изисква гаранцията. Части или продукти заменени под гаранция остават собственост на компанията АЛФА ПЛАМ а.д. и трябва да бъдат върнати за сметка на потребителя. За всички интервенции на техническа помощ, които не покрива гаранцията, ще бъде начислена фиксирана такса за идване, цената за вложения труд и цената на материалите, необходими за самата поправка,

въз основа на текущите цени на резервните части на производителя.

Тази гаранция не покрива:

- Повреди, причинени в транспорта (драскотини, вдлъбнатини или подобни);

- Повреди, причинени от неправилно инсталиране на продукта или поради недостатъчност/неадекватност на системата за отвеждане на дим, системата на електрическо захранване, водоснабдяване,прием или изпускане на гориво, или в резултат на промени настанали поради екологични или климатични условия и др.;

- Всеки дефект поради невнимание, небрежност, неправилна употреба или поправки от неупълномощени лица;

- Всички части, изработени от керамика, стъкло, месинг или дърво, или каквито и да е дръжки, бутони, уплътнения, външни тръби и други аксесоари;

- Части, които са третирани в галванични вани, или боядисани части, които могат да се износват от излагане на топлина;

- Всякакви деформации, причинени от природни и физични характеристики на материалите (възможно избледняване на цвета на керамиката);

- Инсталация и настройка на оборудването;

- Консултации и тестване на системата по желание на потребителя;

- Поддръжка, като например почистване на филтри, дюзи, горелки, топлообменници и помпи за циркулация;

- Всичко, което може да се счита за нормално износване при употреба.

Когато искането за намеса се подаде по един от посочените контакт телефони, оборудването ще бъде ремонтирано в зависимост от времевите ограничения и организационните изисквания на компанията АЛФА ПЛАМ а.д.:

Тел. 017 7155155 ; 017 7155156 ; 017 7155157 
	Факс. 017 421611

Сервизния център е на Ваше разположение от понеделник до петък 8.00 до 16.00 часа.

Всяка подмяна и ремонт, извършвани под гаранция, в никакъв случай не се считат за удължаване или подновяване на самите гаранционни условия. Всяка неизправност на оборудването трябва да бъде съобщена с препоръчано писмо с обратна разписка, което трябва да бъде изпратено на компанията Алфа  Плам а.д. не по-късно от два месеца от датата на откриване на повредата. Никой, освен компанията Алфа  Плам а.д., не е упълномощен да променя гаранционните условия или предоставя устни или писмени изявления във връзка с тази гаранция, или да дава каквито и да били устни и писани изявления отнасящи се до самата гаранция. Производителят не носи отговорност за всякакви наранявания или материални щети, произтичащи от неизправност или застой в работата на устройството. Алфа  Плам а.д. си запазва правото да прави всякакви промени, които счита за полезни или необходими за своите продукти, по всяко време и по свое усмотрение. Всички тези промени нямат никакво влияние върху общите изисквания, посочени по-горе.

и по свое усмотрение. Такива промени не засягат посочените по-горе общи условия.

1.2 Сериен номер на продукта

Серийниятномернапродуктаможедасенамеринаетикета, който е залепенкъмгърбанаустройството,както и на гранционната карта.Серийниятномерна продукта щесеизисквавсекипът, когатопотребителятпоискадопълнителниуслуги.

1.3 Материали

Продуктите марка Алфа  Плама.д. обикновено използват материали, които имат следните характеристики:

- Много дебели ламаринени листове, които осигуряват солидна структура на устройството;

- За някои модели се използва много дебела майолика и материал от чугун, за да се получи продукт с уникален дизайн и елегантен финал;

- Преди боядисването им при висока температура, металните части се излагат на третиране с фосфат, с помощта на което процесът на боядисване се довежда до най-доброто ниво и подобрява крайния продукт;

- Уплътнителите, които осигуряват херметично запечатване на горивната камера трябва да се преглеждат периодично, за да се предотврати неправилното изгаряне, което може да се появи в резултат на прекомерно износване на уплътнителите;

- Стъклени и керамични елементи за вратата на горивната камера. За информация относно процедурите за почистване вижте раздела за поддържане.

1.4 Сертификати

Тозипродуктспазвастандарта EN 14785 заотоплителни тела, използващидървенипелетивжилищнипомещения. Той също спазва законите, които прилагат следните европейски директиви:

- 2004/30 EО Директива (директива за електромагнитна съвместимост);

- 2014/35EО Директива (директива за ниско напрежение);

- Регламент (EО)305/2011(директива за строителни продукти).

1.5 Размери

ОТЗАД										ОТСТРАНИ

ОТПРЕД

СИСТЕМА

A: Диаметър на тръбата за димните газове ø 80			Размери в  mm

B: 3/4” Тръба на устройството под налягане

C: 1” Тръба на устрйството за връщане

D: Всмукване на въздух ø 50

Подробно

1: Термостат за ръчна настройка

2: ПревклщчитлВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

3: . Захранващ кабел

1.6 Технически характеристики на продукта

| Продукт: CFH12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мерна единица | Макс. | Мин. |
| Топлинна мощност | kW | 11,8 | 3,4 |
| Отоплителна мощност | kW | 11,0 | 3,3 |
| Топлинна мощност предадена на водата | kW | 9,5 | 2,8 |
| Топлинна мощност предадена на околната среда | kW | 1,5 | 0,6 |
| Ефективност | % | 93,4 | 97,0 |
| Емисия на CO (при 13% кислород) | % | 0,018 | 0,025 |
| Температура на газа в горивната камера | °C | 94,4 | 43,9 |
| Приток на гoриво | g/s | 10,4 | 4,6 |
| Минимално налягане на въздуха | Pa | 12,0 | 12,0 |
| Диаметър на тръбата на димни газове | mm | Ø80 |  |
| Всмукване на въздух | mm | Ø50 |  |
| Диаметър на водопроводни тръби (тласък/връщане) | ‘’ | 3/4 |  |
| Максимално работно налягане на водата | bar | 2 |  |
| Максимална температура на водата в котела | °C | 75 |  |
| Вместимост на котела | l | 25 |  |
| Вместимост на резервоара | kg | 20 |  |
| Гориво | - | Дървесни пелети |  |
| Разход на гориво на час | kg/h | 2,4 | 0,7 |
| Автономия | h | 8,3 | 28,5 |
| Обем за отопление * | m3 | 314 |  |
| Номинална електрическа мощност | W | 420 |  |
| Номинално напрежение | V | 230 |  |
| Номинална честота | Hz | 50 |  |
| Нетно тегло | kg | 130 |  |
| Основни характеристики |  |  |  |
| Контролирана система за изгаряне с оползотворяване на топлината от димните газове |  | Стандартно |  |
| Превключвателят за контролиране на потока на налягането на димните газове |  | Стандартно |  |
| Стъкло, което само се чисти |  | Стандартно |  |
| Настройване за монтаж на затворен съд |  | Стандартно |  |
| Еднопосочно управление чрез радио |  | По иизбор |  |
| Автоматично реактивиране в случай на прекъсване на електрозахранването |  | Стандартно |  |
| Петстепенна механична вентилация |  | Стандартно |  |
| Възможността за регулиране на нивото на мощност (5 нива) |  | Стандартно |  |
| Седмично програмиране |  | Стандартно |  |
| Двупосочноуправление чрез радио |  | По иизбор |  |
| GSM модул |  | По иизбор |  |

* Стойностите изчислени са в съответствие с потреблението на топлинната енергия от 35 W/m3 и височина на стаята от3 m.

| Продукт: CFH15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мерна единица единица | Макс. | Мин. |  |
| Топлинна мощност | kW | 15,3 |  | 3,4 |  |
| Изходна отоплителна мощтност | kW | 14,2 |  | 3,3 |  |
| Топлинна мощност предадена на водата | kW | 12,1 |  | 2,8 |  |
| Топлинна мощност предадена на околната среда | kW | 2,1 |  | 0,6 |  |
| Ефективност | % | 93,1 |  | 97,0 |  |
| Емисия на CO (при 13% кислород) | % | 0,018 |  | 0,025 |  |
| Температурата на димиите газовепри горене | °C | 104,9 |  | 43,9 |  |
| Приток на гoриво | g/s | 12,1 |  | 4,6 |  |
| Минимално налягане на въздуха | Pa | 12,0 |  | 12,0 |  |
| Диаметър на тръбата на димни газове | mm | ∅ 80 |  |  |  |
| Всмукване на въздух | mm | ∅ 50 |  |  |  |
| Диаметър на водопроводни тръби (тласък/връщане) | ‘’ | 3/4 |  |  |  |
| Максимално работно налягане на водата | bar | 2 |  |  |  |
| Максимална температура на водата в котела | °C | 75 |  |  |  |
| Капацитет на котела | l | 25 |  |  |  |
| Капацитет на резервоара | kg | 20 |  |  |  |
| Гориво | - | Дървесни пелети |  |  |  |
| Разход на гориво на час | kg/h | 3,2 |  | 0,7 |  |
| Автономия | h | 6,3 |  | 28,5 |  |
| Обем за отопление * | m3 | 406 |  |  |  |
| Номинална електрическа мощност | W | 420 |  |  |  |
| Номинално напрежение | V | 230 |  |  |  |
| Номинална честота | Hz | 50 |  |  |  |
| Нетно тегло | kg | 130 |  |  |  |
| Основни характеристики |  |  |  |  |  |
| Контролирана система за изгаряне с оползотворяване на топлината от димните газове |  | Стандартно |  |  |  |
| Превключвателят за контролиране на потока на налягането на димните газове |  | Стандартно |  |  |  |
| Стъкло, което само се чисти |  | Стандартно |  |  |  |
| Настройване за монтаж на затворен съд |  | Стандартно |  |  |  |
| Еднопосочно управление чрез радио |  | По иизбор |  |  |  |
| Автоматично реактивиране в случай на прекъсване на електрозахранването |  | Стандартно |  |  |  |
| Петстепенна механична вентилация |  | Стандартно |  |  |  |
| Възможността за регулиране на нивото на мощност (5 нива) |  | Стандартно |  |  |  |
| Седмично програмиране |  | Стандартно |  |  |  |
| Двупосочноуправление чрез радио |  | По иизбор |  |  |  |
| GSM модул |  | По иизбор |  |  |  |

* Стойностите изчислени са в съответствие с потреблението на топлинната енергия от 35 W/m3 и височина на стаята от3 m.

| Продукт: CFH20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мерна единица | Макс. | Мин. |
| Топлинна мощност | kW | 19,4 | 3,4 |
| Изходна отоплителна мощтност | kW | 18,0 | 3,3 |
| Топлинна мощност предадена на водата | kW | 15,2 | 2,8 |
| Топлинна мощност предадена на околната среда | kW | 2,8 | 0,6 |
| Ефективност | % | 92,8 | 97,0 |
| Емисия на CO (при 13% кислород) | % | 0,017 | 0,025 |
| Температурата на димиите газовепри горене | °C | 117,3 | 43,9 |
| Приток на гoриво | g/s | 14,1 | 4,6 |
| Минимално налягане на въздуха | Pa | 12,0 | 10,0 |
| Диаметър на тръбата на димни газове | mm | ∅ 80 |  |
| Всмукване на въздух | mm | ∅ 50 |  |
| Диаметър на водопроводни тръби (тласък/връщане) | ‘’ | 3/4 - 1 |  |
| Максимално работно налягане на водата | bar | 2 |  |
| Максимална температура на водата в котела | °C | 75 |  |
| Капацитет на котела | l | 25 |  |
| Капацитет на резервоара | kg | 20 |  |
| Гориво | - | Дървсни палети |  |
| Разход на гориво на час | kg/h | 4,0 | 0,7 |
| Автономия | h | 5,0 | 28,5 |
| Обем за отопление * | m3 | 570 |  |
| Номинална електрическа мощност | W | 240 |  |
| Номинално напрежение | V | 230 |  |
| Номинална честота | Hz | 50 |  |
| Нетно тегло | kg | 90 |  |
| Основни характеристики |  |  |  |
| Контролирана система за изгаряне с оползотворяване на топлината от димните газове |  | Стандартно |  |
| Превключвателят за контролиране на потока на налягането на димните газове |  | Стандартно |  |
| Стъкло, което само се чисти |  | Стандартно |  |
| Настройване за монтаж на затворен съд |  | Стандартно |  |
| Еднопосочно управление чрез радио |  | По иизбор |  |
| Автоматично реактивиране в случай на прекъсване на електрозахранването |  | Стандартно |  |
| Петстепенна механична вентилация |  | Стандартно |  |
| Възможността за регулиране на нивото на мощност (5 нива) |  | Стандартно |  |
| Седмично програмиране |  | Стандартно |  |
| Двупосочноуправление чрез радио |  | По иизбор |  |
| GSM модул |  | По иизбор |  |

* Vrednosti obračunate u skladu sa toplotnim potrebama od 35 W/m3 i visinom prostorije od 3 m.

Резултатите в таблицата са получени при използване на пелети, сертифицирани според австрийските и немските стандарти DIN 51731, DIN PLUS и ÖNORM M 7135. Имайте предвид, че на CEN (Европейски комитет по стандартизация) в момента определя бъдещето европейски регламенти, които ще регулират техническите спецификации на това гориво,икономическите и екологичните аспекти, свързани с този производствен процес.

1.7 Характеристики на горивото

Тази печка се характеризира главно с факта, че ползва естествено гориво (дървесни пелети), което се получава екологично от отпадъци на дървообработващата промишленост (дървени стърготини/дървени трици). След добро почистване и сушене, дървените стърготини, които възникват в процеса за обработка на дърво, се сгъстяват под изключително високо налягане и се произвеждат на малки цилиндри от чисто дърво: пелети. Всеки малък цилиндър може да варира и на дължина, и на ширина - от 1 до 3 сm на дължина и от 6 до 8 mmдиаметър.

Дървесните пелети се характеризират главно с ниска влажност (под 12%) и с висока плътност (= 600 кг/м3), както и с хомогенност и компактност, като този вид гориво осигурява висококалирична стойност (LHV 4100-5000 kcal/kg).

Дървеният пелет, който се използва за печката трябва да има отлични качествени характеристики, като например тези, определени в стандартите DIN 51731, ÖNORM M 7135 и EN плюс A1, например, за които определен брой данни е посочен по-долу.

Стандартът DIN плюс предлага комбинация от качествени параметри, предложенистандартите DIN 51731 и австрийския стандарт ÖNORM M 7135.

ВНИМАНИЕ: Пелетите трябва да бъдат произведени изцяло от дървени стърготини от необработена дървесина, без допълнителни материали.

Абсолютно забранено да се използват като гориво за печката някои течни или твърди горива, различни от пелети.

ВНИМАНИЕ: За да се оптимизира функционалността на пещта, препоръчва се употребата на дървесни пелети, които иматсертификация издадена от акредитиран орган за сертификация. Използването на пелети, различни от тези, които производителят е посочил, може да предизвика повреда на печката и невалидност на гаранцията.

Съхранение и манипулиране с пелети е важна задача, която трябва да се извършва с повишено внимание.

- Горивото трябва да се съхранява в суха, топла среда.

- Пелетите могат да се обработват, така че да се предотврати прекомерното смилане на фин прах.

Със съгласуването на тези две прости правила ще се осигури по-добра ефективност на изгарянето и ще се помогне правилната функционалност на движещи се механични частина устройството.

| Стандарти за качество на дървесни пелети | Мерна единица | ÖNORM M 7135 | DIN 51731 | DIN плюс | EN плюсA1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметър | mm | da 4 a 10 | da 4 a 10 | da 4 a 10 | 6 ± 1 |
| Дължина | mm | 5 x D1 | < 50 | 5 x D1 | 3,75<L<40 3 |
| Гъстота | Kg/dm3 | > 1,12 | 1,01,4 | > 1,12 | >0,6 (аппвол.маса) |
| Влажност | % | < 10 | < 12 | < 10 | < 10 |
| Пепел | % | < 0,50 | < 1,50 | < 0,50 | < 0,50 |
| Стойност на топлината | kWh/kg | > 5 | 4,865,42 | > 5 | > 4,5 |
| Сяра | % | < 0,04 | < 0,08 | < 0,04 | < 0,05 |
| Азот | % | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 |
| Хлор | % | < 0,02 | < 0,03 | < 0,02 | < 0,02 |
| Прах | % тегло | < 2,3 | - | < 2,3 | < 1 |
| Свързващи вещества | % екструдирана маса | < 2 | 2 | < 2 |  |
| 1 Дължината на максимално 20% пелети може да бъде 7, пъти по-голяма от диаметъраD. |  |  |  |  |  |
| 2 стандарт DIN забранява използването на която и да било субстанция. Въпреки това, тази забрана не се отнася за по-малки отоплителни системи. |  |  |  |  |  |
| 3 Най-много 5% от пелетите могат да бъдат по-дълги от 40 mm, максимална дължина 45 mm. |  |  |  |  |  |

ВНИМАНИЕ: Ако устройството не се използва в достатъчно дълъг период от време (повече от петнадесет дни), трябва да се премахнат всички оставащи пелети от резервоара, защото могат да станат прекалено влажни и това може да доведе до повреда на продукта.

ВНИМАНИЕ: Прекомернатао влажност може да предизвика пелетите да се преобразят във фин прах, което от своя страна може да доведе до повишено натрупване в котела, и дори блокиране на системата за подаване на гориво (охлюва).

При въвеждане на пелети трябва да внимавате да не падне в някоя от другите вътрешни части на продукта, освен в подходяща кошница.

Използвайте само пелети с диаметър 6 до 8 мм.

1.8Общи предупреждения и препоръки

ВНИМАНИЕ: Внимателно прочетете инструкциите за експлоатация преди  инсталиране.

ВНИМАНИЕ: Горивната камера трябва да бъде изпразнена преди да е включено устройството в случай на някакво затруднение, когато се включва самото устройство.

Строго забранено е използването на друг тип твърдо или течно гориво, различно от дървесни пелети с радиус 6 мм, за които е проектирана печката. Избягвайте използването на влажни или натрошени пелети.

За най-доброто ниво на експлоатацията на печката сепрепоръчва използването на дървесни пелети, сертифицирани от акредитиран орган. Използването на други видове пелети в сравнение с определените от производителя може да доведе до неизправност на печката и да анулира гаранцията.

Ne koristite ovaj uređaj kao peć za spaljivanje ili na bilo koji drugi način osim onako kako je to predviđeno.

ВНИМАНИЕ: Ако не можете да включите печката, ще бъде необходимо да изпразните горивната камера. Ако не изпълните тази процедура,това може да доведе до прекомерно изгаряне, което може да причини образуването на значителни количества дим.

ВНИМАНИЕ: Не отваряйте вратата и не изключвайте захранващия кабел по време на включване или изключване, нито докато печката е в действие, дори ако горивната камера е блокирана или препълнена; започнете процеса на гасене и изчакайте докато печката завърши фазите на работа, преди да решите проблема. Не се опитвайте да включите повторно печката, докато проблемът не бъде решен.

ВНИМАНИЕ: Не нарушавайте процедурата по изключване на печката (например, чрез включване и изключване на електрическия кабел), докато не приключи.

ВНИМАНИЕ: Ако дървесните пелети се натрупват в горивната камера, когато устройството е в действие, незабавно изключете устройството и отново го включете с помощта на програматаза увеличена вентилация. Ако пелетите продължават да се натрупват, опитайте се да използвате други видове дървени пелети или се обадете на отдела за помощ.

ВНИМАНИЕ: Никога не подавайте ръчно пелети в горивната камера.

Не се опитвайте да неразрешено промените устройство по никакъв начин.

- МОНТАЖ

За да се инсталира успешно продукта и да се предотврати появата на грешки, по-долу ще намерите няколко прости съвета за инсталация, в съответствие с приложимото законодателство. Всички местни и национални закони и европейски стандарти трябва да се спазват по време на инсталиране, използване и поддръжка на устройството.

## 2.1 Поставяне на устройството

Нашият продукт генерира топлина, като всмуква необходимия за процеса на горене въздух директно от околната среда, която трябва да се отоплява.

Поради тази причина, както и заради основната безопасност на потребителя на печката, устройството трябва винаги да се монтира в подходящо проветрена среда, за да се осигури постоянен поток от въздух за горене.

Затова е необходимо да се инсталират въздушни вентилационни отвори, които са свързани с външния въздух (както е показано на фигура 2.1).

отворите за  входящия въздух трябва да имат следните характеристики:

- Трябва да имат вътрешно напречно сечение не по-малко от 80 cm2;

- Трябва да бъдат поставени приблизително на височината на пода;

- Трябва да бъдат защитени адекватно с телена мрежа или решетка, така че минималното изискване за радиуса на въздушния поток да не се намалява;

- Трябва да бъдат поставени така, че да не могат да се отстранят по никакъв начин.

Правилнят поток на свеж въздух може да се поддържа чрез използване на отвор към съседна стая, когато тази стаята е оборудвана с директна вентилация и не представлява риск от пожар, като склад или гараж.

Препоръчително е да избягвате поставянето на отоплително тяло в помещения, в които устройствата не могат да работят при затворен начин по отношение на околната среда, или в помещения, в които устройствата могат да намалят налягането в стаята по отношение на външната среда, тъй като това може да доведе до проблеми с лошо всмукване на въздух за нашия продукт.

ВНИМАНИЕ: Забранено е продуктите на горенето от печката да се въвеждат в общ комин.

При проверка на съвместимостта на системата се препоръчва да установите дали повърхността на опората (пода) притежава достатъчен капацитет на натоварване (кг), за да издържи теглото на продукта. Ако това не е така, препоръчва се да вземете адекватни мерки за безопасност (например, да използвате плоча за разпределение на товара).

ВНИМАНИЕ: Отделете по-голямата част от външните части на печката от всяко гориво или горивни материали: 5 см отзад, 10 см от страни и 80 см от предната част. Ако е невъзможно да се направи такова разстояние, сложете на подходяща термична защита.

Фигура 2.1: Пример за неоходия поток на взтдух

ВНИМАНИЕ: Никога не позволявайте леснозапалими материали да се доближат или дори да влязат в контакт с външната повърхност на горивната камера, тъй като тя може да достигне извънредно високи температури, когато продуктът е в експлоатацияi.

ВНИМАНИЕ: Ако подът е направен от запалим материал (напр. дървен под), се препоръчва да го защитите чрез поставяне на слой от негорим материал под и около самата печка.

По време на монтаж, уверете се дали щепселът е достъпен, когато инсталацията приключи.

ВНИМАНИЕ: Захранващият кабел трябва да бъде оборудван с подходящия съединител за заземяване.

Внимание: Избягвайте да докосвате захранващи кабели с мокри и влажни ръце.

5

Фигура 2.2:Минималната дистанция за безопасност от горими материали [cm]
	ВНИМАНИЕ: След избора на местоположението на печката е възможно да се коригират краката на печкатачрез накланяне настрани, за да се постигне правилната височина. За да се наклонипечкатанастрани необходими са двама души. След коригирането на краката, внимателно спуснете печката.

2.2 Свойства на кюнеца

Основните характеристики на кюнеца са изброени по-долу:

- Клапан за проверка(I);

- Максималната височина на тръбата, която е пряко свързана с изхода на дим от печката трябва да бъде от 2 до 3 м;

- Ако имате нужда от хоризонтален сегмент, нека да не надвишава 1,5 м дължина и наклон от 3 до 5%, за да улеснитеизвеждането на дима;

- Използвайте крайна част, която е устойчива на вятър и вода, за да предотвратите промяната на състоянието на малко по-високото налягане в самия кюнец (не слагайте хоризонталната част в края на кюнеца);

Трябва да се намали налягането в тръбите за димните газове, за да позволит нормалното оттичане димта от горивната камера към външната среда, в случай на прекъсване на електрозахранването.

Имайте предвид, че всяко отстраняване на излишната топлина се извършва от електрическата управляваща секция (модулация, гасене и т.н.).

- Изпускателната тръба трябва да бъде изработена от материали, устойчиви на продуктите на горенето и влага (прегледът ще създаде възможност за премахването на всякаква влага);

- Каналите трябва да бъдат произведени по такъв начин, че да се предотврати изтичане на дим;

- Димоотводният канал трябва да се изолира, особено външната му част,която е изложена на атмосферните условия.

Избягвайте използването на напълно хоризонтални сегменти.

PAŽNJA: Cev za izduvne gasove mora biti izgrađena u skladu sa odredbama standarda UNI 10683/2012.

PAŽNJA: Proverite odgovarajućim alatom da li je u dimnjaku cevi za izduvne gasove minimalni protok vazduha od 10 Pa.

PAŽNJA: Cev za izduvne gasove mora biti izgrađena u skladu sa odredbama standarda UNI 10683/2012.

PAŽNJA: Proverite odgovarajućim alatom da li je u dimnjaku cevi za izduvne gasove minimalni protok vazduha od 10 Pa.

Фигура 2.3:Изпускателен канал

В помещението, в която ще бъде инсталирано отоплителното тяло не трябва да има аспиратори, защото те могат да намалят налягането на околната среда.

Строго забранено е затварянето на отворите за въздух.

Изпускателният канал трябва да се почиства най-малко веднъж годишно; препоръчваме Ви да извършите цялостно почистване на изпускателния канал и неговите връзки.

След периода на неизползванеи преди повторното активиране се уверете, че няма задръствания.

ВНИМАНИЕ: Изпускателният канал трябва да бъде изграден в съответствие с разпоредбите на стандарта. ВНИМАНИЕ:Проверете с подходящ инструмент дали коминът има минимална теглителна сила от 12 Pa.

2.2.1 ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ ПРЕЗ ВЪНШНАТА СТЕНА

Едно от решенията, които могат да бъдат приложени е поставянето на печката на дъревесни пелета до външната стена на къщата, така че изгорелите газове да се отделят директно навън (фигура 2.4). Някои от посочените в стандарта бележки за този вид системни конфигурации са изброени по-долу:

- Винаги се уверете, че има клапан за инспекция (I), за да има възможност за редовни процедури за почистване и отстраняване на влагата, която може да се образува;

- Кюнеца (T) трябва да бъде устойчив на вятър и вода;

- Внимавайте кюнецът да е добре изолиран в частта, която минава през стената.

Ако кюнецът за отвеждане на изгорелите газове е изцяло на открито, трябва да е направен с двойна стена от неръждаема стомана, за да се осигури по-голяма устойчивост на атмосферните условия, както и подходяща температура на самите изгорели газове.

Фигура 2.4:Извеждане на дима през външната стена

2.2.2 ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ ПРЕЗ ПОКРИВА ЧРЕЗ ТРАДИЦИОННИЯ КОМИН

Изгорелите газове от печката могат да бъдат отвеждани чрез традиционния и вече вграден комин (Фигура 2.5), ако той отговаря на приложимите стандарти.  Стандартът акцентира върху основните характеристики на един добър комин (C), които са посочени сбито по-долу:

- Правилна изолация, първо във външната част, която е изложена на атмосферните условия;

- Постояннен вътрешен радиус (не трябва да има сегменти с по-малък радиус);

- Трябва да бъде направен от материал, който е устойчив на високи температури, въздействието на продуктите от горенето и на разяждащото въздействие на влагата, която може да се образува;

- Предимно вертикална позиция, без отклонение от вертикалните ъгли, по-голямо от 45°.

Препоръчително е основата на комина да бъде оборудвана с камера за събиране на твърди частици и влага (R). Камерата трябва да е достъпна чрез херметични врати (I).

Фигура 2.5:Отвеждане на димните газове през покрива чрез традиционния комин

Препоръчително еда никога не ползвате случай, никога не използвайте изпускателна тръби с вътрешен радиус, по-малък от 100 mm.

В случай на изходни каналис по-голям радиус, трябва да бъде поставена стоманена тръба (A) в тухлите или мазилката на комина (С), както е показано на фигура 2.6.

Čтоманенататръба трябва да бъде изолиранас подходящ топлоустойчив материал, като минерална вата или вермикулит (В), и трябва да бъде отделена от външнатачаст на комина.

Фигура 2.6:Пример за сливане с комин

В случай на пожар в комина или кюнеца незабавно изгасетепечката и я изключете от електрическата система.

2.3 Свързване с централната отоплителна система

За да бъде в състояние да работи, нашият продукт трябва да бъде правилно свързан към отоплителната система.

В този раздел ще ви предоставим информации за съответните регламенти. Във всеки случай, трябва да се спазват местните стандарти на всяка страна по отношение на процедурите за монтаж. Продуктът е предназначен да бъде монтиран на система от затворени съдове, които, в зависимост от съответния стандарт, наречен "отоплителни системи с затворени разширителни съдове, с едно устройство за отопление, за устройства с автоматично подаване на гориво".

Устройството трябва да бъде с такива размери, които да осигурят правилното използване на топлината, която е произвел нашият продукт (моля свържете се с нашия техник за отопление).

Такива отоплителни инсталации трябва да бъдатоборудвани със:

а) Сигурностен клапан,

б) Затворени разширителни съдове,

в) Температурен термостат за контрол на вентилатора,

г) Автоматичен температурен прекъсвач, който да гарантира прекъсване на подаването на гориво и да предотвратява превишаване на температурните граници,

д) Устройство за автоматично регулиране на температурата,

е) Индикатор за температурата,

ж) Индикатор на налягането,

з) Системата на циркулация.

Предпазния клапан секалибриран на 3 бара.

Устройството за отопление трябва да се свърже с системата за отопление само от обучен персонал, който може да извърши инсталирането в съответствие с правилата на занята и в съответните със стандартите, определени от държавата, в която е монтирано устройството.

Разширителния съд, който е монтиран на продукта съответства на топлинното разширяване на течността в резервоара, но НЕ гарантира адекватна защита от топлинни дилатации, които водата може да премине от тръбопровода. Поради това, трябва да се прецени възможността за монтаж на допълнителен разширителен съд (с подходящ размер) в съответствие със системата за водоснабдяване.

ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ В УСТРОЙСТВОТО

РАДИАТОРИ

ЛИНИЯ ЗА ДОВОД НА ВОДА

ТОПЛИНЕН ГЕНЕРАТОР

КЛАПАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЛИНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВОДАТА

ЛИНИЯЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

| M | МАНОМЕТЪР |
| --- | --- |
| P | ПОМПА |
| S | КЛАПАН ЗА ПРЕПЪЛВАНЕ |
| T | ТЕРМОМЕТЪР ЗА ВОДА |
| V | КЛАПАН |
| VD | ЕДНОПОСОЧЕН КЛАПАН |
| VE | РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД |
| VS | ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН |
| Y | ИЗТОЧВАНЕ |

Фигура 2.7: Схема на инсталация със затворен разширителен съд с устройство за отопление с пелети; прибор за текущото производство на топла течаща вода в комбинация с газов котел

Като пример даваме схема на инсталация с газов котел.

Таблицата по-долу за монтаж ни показва използването на аксесоари за текущото производство на гореща вода в комбинация с газов котел. Комплектът включва: трипосочен вентил, електровентил, дебитомер, спирален топлообменник.

Схемите за монтаж са дадени само като примери, Алфа Плам а.д. не носи отговорност при никакви обстоятелства за която и да била тяхна употреба.

АКСЕСОАРИ ПРОТОК НА ВОДА СИСТЕМА EVO 2

ГАЗОВ БОЙЛЕР

ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ В УСТРОЙСТВОТО

ВОДОПРОВОД

РАДИАТОРИ

ТОПЛИНЕН ГЕНЕРАТОР

КЛАПАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВОДОПРОВОД

| ACS | ГОРЕЩА ТЕКУЩА ВОДА |
| --- | --- |
| AF | СТУДЕНА ВОДА |
| M | МАНОМЕТЪР |
| MI | ЛИНИЯ ЗА ВОДОЗАХРАНВАНЕ |
| NA | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЛАПАН ПРЕДИМНО ОТВОРЕН |
| P | ПОМПА |
| RI | ЛИНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВОДАТА |
| S | КЛАПАН ЗА ПРЕПЪЛВАНЕ |
| T | ТЕРМОМЕТЪР ЗА ВОДА |
| V | КЛАПАН |
| VE | РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД |
| VR | НЕВЪЗВРАЩАЕМ КЛАПАН |
| VS | КЛАПАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ |
| Y | ИЗТОЧВАНЕ |

Фигура 2.8: Схема за монтаж със затворен разширителен съд с нагревателен уред за пелети; аксесоари за текущото производство на топла течаща вода в комбинация с газов котел

.

2.4	Демонтаж и изхвърляне на отпадъци

Амбалажът се състои от вещества, които не са токсични или вредни. Не са необходими специални условия за изхвърлянето му. Потребителят носи отговорност за изхвърлянето на останалаите компоненти от използвания амбалаж. Той трябва да изпълни процедурите за изхвърляне на отпадъци в съответсвие с приложимите стандарти в страната, в която продуктът е монтиран.

ВНИМАНИЕ: Елементите на амбалажа трябва да се държат далеч от деца, които не се наблюдават или от хора с увреждания.

## Eлектрически връзки

Продуктът може да се свързва към електрическата мрежа само следхидравличната връзка.

Свържете продукта към битовата електромрежа.

Само натиснете бутона за включване/изключване на гърба на устройството, ако искате да го включите. По този начин, печката ще бъде готоваза гори. Във връзка с процедурите за запалване и програмиране вижте раздел 3.1.

2.6	Работа и съхранение

При работа с продукта трябва да бъдете в изправено положение, с помощта на мотокар или друго подходящо транспортно средство.

Защитете стъклото, плочките, вратите и другите чувствителни компоненти от удари и клатене.

Продуктът трябва да се съхранява на сухо място, което е защитено от атмосферните условия.

## 2.7 Диаграма на електрическото съединяване на контролния панел

За пълна информация е приложена диаграма на съединяване на единици за вход и контролнитеединици. Тази диаграма е важназа техническия персонал, отговорен за монтаж и поддръжка.

Контролно табло

ВНИМАНИЕ: Главния прекъсвач не гарантира, че печката ще се изключи от електрическата мрежа. Поради тази причина, захранващия кабел трябва да бъдат изваден от контакта, преди да извадите покритието или винтовете, които държат плочата на мястото й.

За достъп до електронната карта, трябва да премахнете покритията от истинската страна.

* За онези продукти, които са оборудвани със сензори за пелети

Основен сензор за преминаване на зъздух

Термодвойка

Термостат/сонда на помещението

Сензор за нивото на пелети

Сонда на котела

Сонда на омекотителя /Прекъсвател на потока

Сензор за налягането на водата

Кодер

Елетровентил

Спомагателен изход

Мотор на охлюва

Прекъсвател за налягане

Термостат за безопасност

Резистентност на палене

Помпа

Регулираем изход

Вентилатор за изгаряне

ЛИНИЯ (230 V 50 Mz)

# 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

Преди предварително подробно описание на функционирането на продукта, ние ви напомняме, че при ползване, трябва да следвате настоящите съответни национални и местни наредби, правила и закони. За по-добро разбиране на функционирането на продукта са показани диаграми на контролния панел с подробно описание, както и инструкции за палене на печката. След свързване на устройството към мрежата и натисканто на бутона за ПАЛЕНЕ, продуктът се лесно пали.

За палене на печката, свържете захранващия кабел към електрическата мрежа и натиснете бутона за захранване на гърба на печката.

През първите няколко паленияна печкате, може да има дим и неудобни миризми, произхождащи от боядисаните части. Тези неудобства са част от химическа стабилизация на специалната боя, която се използва за продукта и на този етап е необходимо да се добре проветри помещението.

ВНИМАНИЕ: Моля, имайте предвид, че вратата на печката трябва да бъде затворена по време на работата на продукта.

ВНИМАНИЕ: Въпреки, че температурите на външните повърхности на нашия продукт не са прекалено високи, се препоръчва се да внимавате при докосването им. Външните повърхности на горивната камера могат  да бъдат особено топли поради голямотоползване.

ВНИМАНИЕ: Отделете всички външни части на печката от всяко гориво или горивни материали: 5 см озад, 10 см отстрани и 80 см от предната част. Ако не е възможно да се поддържат определени разстояния, моля да обезпечите достатъчна термична защита

За да се избегнат повреди, които могат да бъдат източник на вреда на хората или имуществото, е препоръчително да се избегне внезапно или постоянно включване и изключване на продукта и при тези действия да спазват процедури и реда, препоръчан от производителя.

ВНИМАНИЕ: Електрическата система на къщата трябва да бъде оборудвана със зеземяване (в добро състояние), в противен случай може да предизвика повреди на електронното табло.

Ние не препоръчваме използването на печкат в нестабилен режим на електрозахранване: постояннопрекъсване на захранването може да доведе до повреди.

Препоръчително е да се старателно почиства комина и тръбата за димни газове (поне веднъж по време на целия сезон на работа), за да се предотврати рискът от пожар.

Уверете се, че съдовете за пепелта са правилно позиционирани по време на действието на продукта.

Забраненае всяка неразрешена модификация на устройството.

Използвайте само резервни части, препоръчани от производителя.

## 3.1 Първо палене

Особено обърнете внимание на почистване на горивната камера, преди да започнете със запалването и да се уверете, че плочата, която се намира под горивната камера Е ПРИКРЕПЕНА.

Устройството работи правилно, когато няма неконтролирано всмукване на въздух, вратата ТРЯБВА да е плътно затворена и по същия начин е необходимо да се гарантира, че всички пътища са затворени с изключение онези, които са предназначени да бъдат отворени. Поради това, метода на добра практика налага да се установи, че уплътнението на вратата е добро по цялата дължина на вратата и че тяезатворена.

Регламентът за монтирането на EN14785 налага, че е необходимо да има вакуум от 10 Pa на основата на тръбата за изход на димни газове и следователно трябва да се обърне специално внимание на системата за отвод на дим. Колкото е тръбата за отвод на димни газове по-ниска исвита, потокът на въздуха, необходим за горене (който може да се промени и да засегне и самото изгаряне) също е по-низък. Бавното протичане на изгорели димни газове в някои случаи може да доведе до увеличаване на температурата, което създава модулация на работната сила.

Тъй като има различни видове пелети на пазара, работата  на продукта трябва да се приспособи към определен вид на гориво, което се използва.

С цел да се предостави на клиентите възможност за персонализиране на печката и различни видове пелети и различни видове на инсталация, потребителското меню дава четири предписания, номерирани поразличен ред от 1 до 4. Повишаването на идентификационния код на предписанията увеличава се вентилационната система. Ако на края нито еднопредварително зададенопредписаниене осигури ефективно изгаряне, трябва да се обърне внимание на факта, че параметрите  могат да бъдат променени само с помощта на специализирани техници от компанията АЛФА ПЛАМ а.д., които ще анализират  конкретната ситуация и ще дадът най-доброто решение за всеки отделен случай.

За правилното отопление е препоръчително да се регулира силата на продукта на стойност 4 или 5 по време на фазата на палене и няколко минути по-късно.

Като допълнителна помощ на потребителя, по-долу е посочена поредица от стъпки, които трябва да се предприемат, за включване на продукта:

- Уверете се, че системата правилно е заредана с вода;

- Попълнете резервоара справилно количество гориво. Препоръчваме ви да не се напълни резервоара до горе, а като оптималното ниво на гориво се получава чрез наливане, докато не докосне плочата с кръгла дупка в резервоара;

- Свържете продукта с електрическата мрежа;

- Натиснете бутона на гърба на печката;

- Попълнете спиралния доставчик чрез натискане и задържане на бутона "Ръчно въвеждане на пелети" (MENI), за да активирате процедурата за ръчно въвеждане на активирането на продължителенрежим на работа на спиралата. Долният дисплей показва LoАd, по-високият  показва времето на въвеждане, което е изтекло. За отмяна на вписването, натиснете бутона. Въвеждането се прекъсва автоматично след 300 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Системата трябва да бъде в изключен режим на работа, за да се изпълни функцията.

ВНИМАНИЕ: Необходимо е да се зареждането на спиралата всеки път, когато резервоараза пелети е празен.

- Изпразнете горивната камера;

- За включване на печката, натисни бутона за захранване продължително за няколко секунди. Печката ще започне целия процес на тестване и палене, съвсем независимо, по начин и в необходимото време от системата. По време на тестването, може да докладва грешки, поради които печката няма да може да се включи.

ВНИМАНИЕ: Ако процесът на палене е неуспешен, повторете операцията за да се изпразни горивна камера. Пренебрегването на повторянето на тази стъпка води до значителен риск от прекомерно горене, което изхвърля много дим в околната среда.

ВНИМАНИЕ: Не слагайте ръката си в спиралата, за въвеждане на пелетите докато печката работи.

ВНИМАНИЕ: Не отваряйте вратите, или не изключвайте устройството от електрическата мрежа, дори когато има запушване или събиране на гориво в горивната камера. Задвижетегасенето и решаване на проблема преди новата процедура на палене.

ВНИМАНИЕ: Печката може да работи само, когато инсталацията за горене е включена и напълнена с вода. Употребата на продукта, без изпълнението на тези условия може безвъзвратно да повреди продукта. В този случай гаранцията незабавно престава да бъде валидна.

ВНИМАНИЕ: Отоплителната инсталация, трябва да се пълни с вода с наляганеот най-малко 1,2 бара, когато е студено. Също така проверете има ли въздушни мехурчета, които могат да влезнат в помпата и да предизвикат блокиране на работа. За правилната работа на устройството и отоплението трябва да се одстрани въздуха от системата за отопление. Тази дейност трябва да се извършва редовно от оторизиран и обучен персонал.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДУКТА

Натиснете и задръжте бутон Палене за няколко секунди. Печката ще започне процес на спиране, така както и е зададено на етапа на планиране (интервала наизключване варира и може да продължи няколко минути).

ВНИМАНИЕ: Не се препоръчва прекъсване на процесана изключване преди да е приключилнапълно, например, включване и изключване на захранването на продукта.

Ако пламъкът угасне, поради липса на пелети, изключете печката. Само когато тя е ИЗКЛЮЧЕНА, трябва да добавите още гориво в резервоара, за да започне нов процес на запалване.

Забранено е слагането на пелетите в печкатас ръка.

ВНИМАНИЕ: По време на работа вратата трябва да бъде затворена, позволено е отваряето им  само за поддръжка, когато продуктът е студен.

На устройството не трябва да се правят промени.

Самоинициативна поправка на устройството, както и използването на резервни части, които не са оригинални или неупълномощени промени на частите, както и анулирането на гаранцията, може да доведе до повреда и сериозна опасност за безопасността на потребителите, които са в пряк контакт с продукта.

ВНИМАНИЕ: По време на употреба, да се отбягвазатваряне на вентилационните отвори, които позволяват непрекъсната циркулация на въздуха за горене, както и отворите за въздух от задната част на продукта.

3.2 Устройства за безопасност

Устройството е оборудвано със следните устройства за безопасност:

- Сонда за измерване на температурата на дима: Този компонент позволява да се отчита температурата на димните газове и постоянно да се следи работата на продукта;

- Термостат с ръчно управление за откриване на прекомерна температура на водата в котела. Ако тази температура се достигне, продуктът трябва да се деблокира чрез натискане на бутона за безопасност, който се  намира на гърба на продукта;

- - Ръчно нулиране на термостата за температурата в резервоарите за пелети блокира действието на продукта, ако се надвишава определена гранична стойност;

- Пресостатът дава възможност да се разпознае потенциалното запушване на тръбата за дим;

- Предпазен клапан с калибриране от 3 бара;

- Сензор за отчитане на налягането на водата;

- Измервател за въздушния поток.

Забранено е да не се монтира или да се премахне всяко от устройствата за безопасност, описано по-горе. Ако трябва временно да се деактивират или да бъдат изклюенипоради поддръжка, трябва да ги монтирате отново, за да продължите с паленето на продукта.

Активирането на едно от тези устройства води до показване на съобщения за грешка.

Възможни съобщения  за грешка, които се явяват, посочени са в подходяща таблица.

Активиране напревключвателя за безопасност за налягане и термостата за пелети е регулира с помощта на  контролна единица само в случай ако котела работи във всички етапи, освен когато устройството е изключено и блокирано.

Грешки напресостатаза налягане и термостата за пелети се по електронен път поставят един след друг, така че появата на едно от тези неудобства изключва автоматично печката и следващия блок от дейности.

Може да се случи, един или повече сензори да спрат или да възникне късо съединение, и това ще бъде открито по време на фазата на тестване. Развалянето на такива сонди  може  да предизвика неуспешно запалване, продължителното състояние на модулацията или на печката или промени в температурата на околната среда в течение на времето. След настъпването на такова събитие, обадете се на оторизирания персонал.

3.3 Контролен панел

Функциите на контролния панел могат да бъдат контролирани чрез контролен панел с 8 бутона. Под контролния панел са показани бутони, а след товаса  описани светлините и различните съобщения на дисплея.

3.3.1 БУТОНИ

Всеки бутон се използва за една или повече функции, както е показано в таблицата по-долу:

| БУТОН |  | КЛИК | ПО-ДЪЛГО НАТИСКАНЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K1 | Изходно меню | Заключваща функция Uključeno/Isključeno/Resetovanje |
|  | K5 | Въвеждане на потребителското меню 2/Съхранение на данни | Ръчно въвеждане на пелети |
|  | K2 | Модификация на силата на горенето (+) | - |
|  | K6 | Модификация на силата на горенето (-) | - |
|  | K3 | Модификация на термостат на котела (+) /Увеличаването на данни | Корекция на въвеждането на пелети |
|  | K7 | Модификация на термостат на котела(-) /Намалениие на данни | Поправка на вентилацията за дим |
|  | K4 | - | Разрешаването на хроно часовата зона |
|  | K8 | Дисплеи | Избиране на летно /зимно време |

3.3.2 СВЕТЛОДИОДИ

| LED |  |  |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L1 | Лампта свети: Помпата е активна |
|  |  |  | L2 | Лампта свети: спиралатае в интервала ВКЛЮЧЕНО |
|  |  |  | L3 | Лампта светиЛампае включена: Нагревателя е включен |
|  |  |  | L4 | Лампта свети: Достигне е температурата на термостата |
|  |  |  | L5 | Лампта свети: Дневно програмиране |
|  | G |  |  |  |
|  | S |  | L6 | Лампта свети: Седмично програмиране |
|  | W |  | L7 | Лампта свети: Уикенд |
|  |  |  | L8 | Лампта свети: Клапана е активен |
|  |  |  | L9 | Лампта свети: Липса на материал в резервоара |
|  |  |  | L10 | Лампта свети: Избран е летен режим на работа |
|  |  |  | L11 | Лампта свети: Избран е зимен режим на работа |
|  |  |  | L12 | Лампта свети: Предпазния клапан за пелети или Мотораза въвеждане на пелети или Мотора за почистване е активен (само за V2 изход) |
|  |  |  | L13 | Лампта свети: Съществува изискване за течаща вода (затворен е контактът). Само за хидравлични системи, за които са обезпеченипрекъсватели за поток. |

3.3.3 ДИСПЛЕЙ

По-гореса посочени видове на 3 дисплеяпоотделно:

- Горен дисплей

- Долен ляв дисплей

- Долен десен дисплей

- Променливи, показани наглавния  екран:

- Горния дисплейя: време, работен статут, грешка, меню, подменю, стойностите на променливите

- Долния ляв дисплей: мощност, код на променливите

- Долен десен дисплей: главната температура на главата, код на променливите

- Посочен е работния статус:

- Проверка (CHEc)

- Палене(On 1, On 2, On 3, On 4)

- Стабилизация (On 5)

- Модулация (Mod)

- Готовност (StBY)

- Нормален

- Сигурност  (SAF/Erxx)

- Гасене (OFF)

- Възстановяване на палене (rEc)

- Заключване (Alt/Erxx)

- Грешки

| ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Er01 | Намеса на термостата за сигурност |
| Er02 | Намеса на превключвателя за налягане |
| Er03 | Гасен поради ниски температури на димните газове |
| Er04 | Гасене поради прекомерно загряване на водата |
| Er05 | Гасен поради ниски температури на димните газове |
| Er07 | Тази грешка може да възникне поради липса на сигнал откодера |
| Er08 | Тази грешка може да възникне поради проблеми с коригирането на броя на оборотите |
| Er09 | Ниско налягане на водата |
| Er10 | Високо налягане на водата |
| Er11 | Тази грешка може да възникне поради проблем с вътрешния часовник |
| Er12 | Гасене поради неуспешно запалване |
| Er15 | Спиране поради липса на захранване за повече от 50 минути |
| Er17 | Неуспешно приспособяване на въздушния поток |
| Er39 | Примарния сензор на регулатора за въздух е счупен |
| Er41 | Не е достигнатминимален въздушен поток по време на проверката |
| Er42 | Преодолян максималния въздушен поток |

- Други съобщения

| Дисплей | Описание |
| --- | --- |
| Sond | Показване на състоянието на температурните сонди. Съобщението се показва по време на етапа на проверка, и показва, че температурата която се чете на една или повече от сондите е равна на минималната стойност (0°С) или на максималната стойност (в зависимост от сондата,за която става дума). Уверете се, че сондите не са отворени (0°C), или на не е имало късо съединение (прочетете максималната стойност на температурната скала). |
| Hi | Температурата на водата в котела е по-висока от 99°C. |
| FLu | Съобщението се появява по време на нормален етап и показва, че има изискване за течаща вода. Само за хидравлични системи, при които е възможно да се използва прекъсвач за потока. |
| OFF dEL | Съобщението, което се явява, ако системата не се изключи ръчно по време на запалване (след Предуноса): Системата спира само когато достигне скорост. |

4.	МЕНЮ

Менюто на контролния панел се състои от потребителското меню, което позволява на крайните потребители да се справят с печката на начин, който е подходящ за техните нужди и тайно меню, в което упълномощения персонал може да промени работните параметри, да ивърши тествания на изхода и да провери работната история на системата.

4.1 Потребителско меню 1

Потребителското меню 1 се състоиот под-меню за бърз достъп и дисплей, с която можете бързо да промените някои от променливите.

4.1.1 ДИСПЛЕИ

Това е подменю на дисплея и показва стойностите на някои променливи.

Кликвайки върху бутона K8 се отваря подменю на дисплея.

Ако продължите да натиснете бутона K8се показва специфичната променливата в долната част на дисплея, докато горната част показва стойността на съответната променлива.

Възможни дисплеи са показани в таблицата.

| ДИСПЛЕЙ | ПРОМЕНЛИВА |
| --- | --- |
| tA | Температурата в помещението |
| tP | Температурата на помпата (видима само ако има термостат) |
| tF | Тепературата на дима |
| UF | Скоростта на вентилатора за окисляване [OPM/Volt] |
| FUnC | Летен (ESt)/(Зомен(InU) работен режим |
| FC | Производственкод и проверка: FYSD01000114.00.00 (продукт без двупосочна радио) FYSD01000102.00.00 (продукт с двупосочна радио) |
| 395 | Производствен код на производителя: 0Y.0X |

N.B: ако стойността на показаната променлива се състои от голям брой символи, трябва да продължите да натискате на бутона К8, за да се покаже цялата стойност.

4.1.2 НАСТРОЙВАНЕ НА МОЩНОСТТА НА УСТРОЙСТВОТО

Това подменю позволява промяна на мощността на това устройство

Просто кликнете върху бутона K2/К6: долния ляв дисплей мига.

Чрез последователни кликвания можете да промените силата в зависимост от наличните стойности. Пример:. 1-2-3-4-5-A (A = автоматично горене). След 3 секунди, стойността се съхранява и дисплея се връща в нормалното си състояние.

4.1.3 РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЕЛЕТИ

Това подменю позволява активиране на процесаръчно въвеждане на пелети.

С натискане и задържане на бутона K5, се активира процедурата за ръчно въвеждане с продължително задействане на мотора на охлюва.

Долния дисплей показва Load, гория показва изминалото време на въвеждане. За да прекъснете въвъждането, натиснете който и да било бутон. Въвеждането на пелети се прекъсва автоматично след 300 секунди.

4.1.4 НАСТРОЙВАНЕ НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЕЛЕТИ

Това ПОДМЕНЮ ви позволява да настроитевъвеждането на пелети.

В подменюто се влиза чрез натискане и задържане на бутонаK3. Долният дисплей показва Pell, горния дисплей посочва зададената стойност. БутонитеK3/K7 увеличават/намаляват настроената стойност; стандартна стойност е "0". След 3 секунди, стойността се съхранява и дисплея се връща към нормалния дисплей. Тази функция ви позволява да извършите малки корекции на количестватана палети, които се въвещдат по време на работа.

4.1.5 РЕГУЛИРАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРА ЗА ИЗГАРЯНЕ

Това меню позволява да настроите вентилатора за изгарянето.

С това подменю се влиза чрез натискане и задържане на бутонаК7. Долният дисплей показва UEnt, горният дисплей показва зададената стойност.

БутонитеK3/K7увеличават/намаляват зададената стойност, стандартната сойност е 0". След 3 секунди, стойността се съхранява и дисплея се връща към нормалния дисплей.

4.1.6 АКТИВИРАНЕ НА ХРОНО ФУНКЦИЯТА

Това подменю дава възможност за активиране/деактивиране рабония режим на хроно програмиране.

С натискане и задържане на бутонаK4 е избира и позволява н работена режима.

В долната част на дисплея, при всяко активиране/деактивиране, LED светлината, която съответства на индивидуална хроно програма ще се включи/изключи, вижте таблицата по-долу.

| Дневна програма |  |
| --- | --- |
| Седмичнапрограма |  |
| Уикендпрограма |  |
| Забранена е хронофункцията |  |

4.1.7 ЛЕТЕН – ЗИМЕН РЕЖИМ

Това подменю позволява да се промени режима на работа на системата.

С натискане и задържане на бутонаК8можете да промените режима на работа на системата, чрез завъртане на LED светлината  към лятната☼илизиматастрана*

4.1.8 ТЕРМОСТАТИ НА КОТЕЛА

Това подменю позволява да се покажати променяр температурните стойности на термостата на котела.

БутонитеK3/K7 увеличеават/намаляват зададената стойността на температурата. Долният дисплей показва tH желаната стойност, която трябва да достигне котелът и той мига.

4.2 Потребителско меню 2

Потребителско меню  2 се състои от допълнителни менюта, които позволяват да се видят променяте на някои променливи.

С натискането на бутонK5преминавате на потребителско меню

С бутоните K3/K7 преминаване през елементите на менюто, посчено на дисплея, показани в таблицата по-долу:

| ДИСПЛЕЙ |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| t E rM |  | Меню, което позволява да се сменят стойността на стайния термостат и термостата на помпата |
| C r on | P r oG | Меню за програмиранен на времеви периоди ВКЛЮЧЕНИ/ИЗКЛЩЧЕНО за печка с 3 режима |
| r i cE |  | Меню на рецептатаа на горене |
| o r oL |  | Меню за настройката на часовника |
| t E LE |  | Меню за активиране/деактивиране на SYTX дистанционно управление |
| t P Ar |  | Меню, което позволява достъп до тайното меню (само за мрежата на техническа помощ) |
| LEAr |  | Меню за учене на кода за дистанционното управление. Съществува само ако продукта продукт има възможност за двупосочно радио. |

Потребителското меню 2 са показани в горния дисплей.

За напускане на потребителското меню 2 натиснете К1.

4.2.1 МЕНЮ НА ТЕРМОСТАТА

С използването на Менюто на термостата, можете да промените стойносите на главния термостат, който използва система.

Горния диспле показва tErM. Достъпен до менюто е въюможен само чрез натискане на бутона K5. Можете да погледнете следващата променливи в Менюто на термостата:

| Дисплей | Термостат | Описание |
| --- | --- | --- |
| AMb | Стая | Меню, което позволява промянана стойностите на стайния термостат |
| PuFF | Помпа | Меню, което позволява промяна на стойността на термостата на помпата (видимо само ако се, монтирана сонда на помпата) |

За промяна на променливата просто кликнете върху бутона K5; горната част на дисплея мига.

Бутоните K3/K7 / увеличават/намаляватнастроената стойност. За да потвърдите промените, просто кликнете на K5 бутон, в противен случай ключовата K1. За да се върнете към елементите от Потребителското меню 2 натиснете  бутона К1.

4.2.2 ХРОНО МЕНЮ

ЧрезХроно менютое възможно да се програмира автоматичен старт и спиране на  системата.

- Горния дисплей показва Cron. В менютосе влиза само чрез натискане на бутона K5.

- Когато влезете в менюто, горният дисплей дава съобщениеProG, а това меню има 3 подменюта за 3 режима на разположение за програмиране:

- Дневен режим: което ви позволява да настроите 3 програми за всеки ден от седмицата;

- Семичен режим: Позволява ви да регулирате 3 програмите дневно, както за всички дни от седмицата;

- Уикенд режим: позволява ви да настроите 3 програми дневно с програма от понеделник до петък и друга програма за събота и неделя.

| ДИСПЛЕИ | ДИСПЛЕЙ |
| --- | --- |
| Дневен режим: ден в седмицата | Mo |
| Семичен режим: понеделник–неделя | MS |
| Уикенд режим: понеделник–петък събота неделя | MF SS |
| За часовете, през които печката е ВКЛЮЧЕНА, сегментът в дъното на долната част на долния ляв дисплей е включен. | _ _ _ _ 1i Mo |
| За часовете, в които печката е ИЗКЛЮЧЕНА, сегмента на върха на долния ляв дисплей е включен. | _ _ _ _ 11 Mo |

Инструкции

За всяка програма, трябва да се настрои времето НА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ.

| ОПИСАНИЕ | ДИСПЛЕЙ |
| --- | --- |
| 1) Преминете с бутона K3/K7 докато не стигнете до желаното подменю и натиснете бутонаK5. | Gio r n |
| 2) Натиснете бутонаK3/K7 за да изберете едно от трите програмирания. | _ _ _ _ 1I Mo |
| 3) Натиснете бутонаK4 и дръжте3 секунди. | 00.00 1I Mo |
| 4) Изберете време за азадвижване. |  |
| 5) Натиснете бутонаK5 за да отворите частта за промени: избраните стойности (часове и минути) трепери. Натиснете бутонаK5 за да се прехвърлите от часовете и минути, K3/K7 за да промените стойностите. | 0 1. 0 0 1I Mo |
| 6) Натиснете бутонаK5 за да запазите настроените стойности. | 2 1. 3 0 1I Mo |
| 7) Ползвайки бутонаK3, изберете часовникаИЗКЛЮЧВАНЕ иповторете предишната процедура от крачка 5. | 00.00 1I Mo |

За всяко програмиране, можете да промените минутите на по петнадесет минути (на пример 20.00, 20.15, 20.30, 20.45).

Само ако сте задали стойност за 23 часове, можете да увеличите стойността на минутите от 45 до 59, за да получите палене през полунощ.

Полунощно палене

Настроете времето на ИЗКЛЮЧВАНЕ в 23:59 за задачите на лента за деня от седмицата. Задайте времето за ВКЛЮЧВАНЕ в 00:00 за програмната лента за деня от седмицата.

Пример:

| Понеделник хроно програмиране |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ON | 22.00 1I Mo | 23.59 1I Mo | OFF |
| Вторник хроно програмиране |  |  |  |
| ON | 00.00 1I Tu | 07.00 1I T u | OFF |

4.2.3 МЕНЮ ОТ ПРЕТПИСАНИЕТОЗА ИЗГАРЯНЕ

С помощта на Меюто на изгарянеможете да промените рецептата на изгаряне.

В горната част на дисплея показва ricE. В менюто се влиза само чрез натискане на бутона K5.

Когато влезете в менюто, горният дисплей ще се покаже текущата рецепта.

За да промените рецепта, просто кликнете върху бутона K5; горният дисплей мига.

БутонитеK3/K7 увеличенават/ намаляват зададената стойност. За потвърждаване на промяната, просто кликнете върху бутона K5, в противен случай натиснете бутонаK1. За да се върнете към елемент от потребителското меню 2, натиснете бутона K1.

4.2.4 МЕНЮТО НА ЧАСОВНИКА

През менютО на часовника, можете да настроите часовете на текущата дата и час.

Горният дисплей показва оrol. В менюто се влиза чрез натискане на бутона K5.

Горният дисплей показва часове и минути. Долният дисплей показва ден от седмицата.

| ПРОЦЕДУРАТАНА ПРОГРАМИРАНЕ НА ЧАСОВНИКА |  |
| --- | --- |
| Инструкции | Дисплей |
| Натиснете K5 за отваряне програмата за промяна. Избраната стойност (часове, минути, ден) мига. Променете стойностите чрез натискане набутонитеK3/К7. Натиснете K5 да преминее на параметрите на параметрите. Отново натиснете K5за да запазите зададената стойност. | 07. 33 Mo |

За да се върнете към елемент от Потребителското менюr 2, натиснете бутонаK1.

ЗАБЕЛЕЖКА: Правилната промяната на тази функция е от решаващо значение за функционалността на автоматичното запалване и работа на печката.

4.2.5 МЕНЮ ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ИзползвайкиМенюто за дистанционно управление може да включите/изключите устройството за дистанционно управление..

Горният дисплей показва tELE. В Менюто се влиза само чрез натискане на бутона K5.

За промяна на променливите просто кликнете върху бутона K5, горният дисплей ще започне да мига.

Бутоните K3/K7 променяте стойностите от ИЗКЛЮЧЕНО в  ВКЛЮЧЕНО (или обратното).

За да потвърдите промените, просто кликнете на K5 бутон, или на бутон K1. За да се върнете потребителското меню 2, натиснете бутона K1.

4.2.6 СИСТЕМНО МЕНЮ

Меню за достъп досистемното меню. Горният дисплей поазваtPAr.

ВНИМАНИЕ: Това меню не не е достъпно, защото се ползва само за мрежата от техническа помощi.

5.	ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ПО ЖЕЛАНИЕ)

Системата може да се управлява чрез дистанционно управление, докато общуването с борда от разстояние до 10 метра. Дистанционно SYTX има 4 бутона, чрез който устройството може да бъде:

- Включване / изключване,

- Изменение на труда пещ.

Бутоните Намаляване на мощността и увеличаване на мощността не работят, ако силата на горене е в автоматичен режим.

Сигнала от дистанционно управление контролното табло разпознавачрез парола, която може да бъде променена чрез процедура на самообучение.

За правилното предаване на сигнала от дистанционното управление до контролното табло, кодът за трансфер трябва да бъде същ и на двете устройства.

Стандартната парола е 0, ако искате да я промените, това можете да направите по следния начин:

- На дистанционното управление:

- Отворете батерията, като померите капака надясно,

- Променете конфигурацията на  превключвателя вид  DIP,

- Поставете отново капака.

- На контролното табло:

- Изключете електрозаханването на таблото,

- Отново се свържете със захранването, с натискане на бутона на дистанционното,

- Изчакайте (около 5 секунди), докато чуете звук от устройството за дистанционно управление, с което се потвърждава, че новата парола е запаметена.

Off: изключи

On: включи

Decrease power: намаляване на моютността

Increase power: увеличаване на моюността

6.	ПОДРЪЖКА

6.1 Рутинна подръжка

Печката трябва периодично да се поддържа, за да се гарантира правилното и ефективно функциониране.

Обикновенна поддръжка се извършва от потребителя.

За да се гарантира, че продуктът е здрава и добре функциониращи, устройството е проектирано с помощта на минималния брой движещи се части, които с течение на времето може да доведе до неконтролирано всмукване на въздух и по този начин да застраши качеството на горене.

ВНИМАНИЕ: Всяка дейност на почистване трябва да се извършва, когато печката е напълно студена и изключена от захранването.

ВНИМАНИЕ: Пещта може да бъде изключен от упражняването на захранване две прости операции: първият се състои от включване и изключване на ключа на гърба на печката, а другият на изключване пещта на захранващия кабел (или от домакински електрически контакти, или от конектора на гърба на устройството).

Горивната камера (с етикет А на фигура 6.1) автоматично почиства по време на изключване фази на пещта, за да се гарантира правилното протичане на въздух в горивната камера. Ако пелети остава в горивната камера, извадете ги ръчно с помощта на четка или прахосмукачка.

ВНИМАНИЕ: Все пак се препоръчва почистване на страничните зони на горивната камера на прахосмукачка преди активиране на устройството.

Не променяйте горивната камера по никакъв начин.

Фигура 6.1: Горивна камера

За да премахнете остатъците от горенето, продуктът е оборудван с подвижна плоча (маркирани с буквата А на фигура 6.2). За цялостно почистване, отстраняване на секцията плоча на пепелта като развиете закрепващите винтове и се регулира смукателната пепел.При сглобяването се уверете, че на борда е твърдо се придържа.

Фигура 6.2: Отваряне на секция пепел

ВНИМАНИЕ: След провеждане плътно плаката. Всеки запис на въздуха се дължи на един несъвършен затваряне може да доведе до несъвършена горене, които ще дезертира продукти.

Раздел пепел точно под горивната камера трябва винаги да се почиства преди печка работи. Долната част на пепелта, които могат да бъдат достъпни от страна на горивната камера, от друга страна, не е необходимо да се почистват толкова често, с прахосмукачка.

ЗАБЕЛЕЖКА: почистващите операции трябва да се извършват, когато печката е напълно студена.

ВНИМАНИЕ: Изключете захранващия кабел от захранването.

Препоръчва се за почистване на зоната, описана по-горе с четка, която идва с устройството или прахосмухачката.

ВНИМАНИЕ: на всеки 3-4 дни, че е необходимо да се почисти димни тръба в котела. Отвори вратата на камерата и специална стомана четка, който дойде с печката почистване на вътрешността на тръба топлообменник камера, разположена над горивната камера чрез издърпване на четката вертикално нагоре - надолу няколко пъти през всяка тръба. Има общо шест тръби. При почистване, използвайте защитни ръкавици, когато за почистване, защото саждите падат върху ръката. Почистването трябва да се извършва със студена пещ. Вижте изображението по-долу.

Почистване на тръба топлообменник на камарата

Стеклото може да се почиства по-често, защото на неизбежните остатъци от горенето да се натрупват върху него.

Честотата на това явление зависи от вида и количеството на горивото, което се използваi.

Почистете стъклото, само когато тя е доста студено, използвайки абразивни почистващи препарати.

След зимата на препоръчителната изпразване на останалите пелети от резервоара и да ги съхранява в съответствие с инструкциите в първата глава.

Изпускателната тръба и фитинги трябва да бъдат напълно почистени (поне веднъж по време на сезона, в който тя се използва), за да се предотврати рискът от пожар.

Препоръчително е да се провери състоянието на пломбите на горивната камера, защото твърде много износване може да доведе до смущения в процеса на горене. Отвори вратата и се проверява целостта уплътнение на горивната камера.

ВНИМАНИЕ: всеки ден, почистване на тръбите на топлообменника с прибираща се дръжка в притежателя зад гърба на печката и се обърне няколко пъти в посока на часовниковата стрелка, и обратното - виж снимката по-долу. Почистването трябва да се извършва с печка студена.

6.2 Извънредна поддръжка

Този раздел е специално предназначен за техници и специализиран персонал, които са призовани да се намеси в нашия продукт и дава полезни насоки за извършване на операциите, необходими за поддържане на устройството в добро състояние.

Препоръчително е да се извърши по-задълбочен и точен поддръжка на оборудването в сезонна ниво.

ВНИМАНИЕ: операции специална поддръжка, за да бъдат извършени на системата трябва да се извършва от квалифициран персонал, докато печката е напълно студена и изключена от електрическата мрежа.

ВНИМАНИЕ: Пещта може да бъде изключен от упражняването на захранване две прости операции: първият се състои от включване и изключване на ключа на гърба на печката, а другият на изключване пещта на захранващия кабел (или от домакинство електрически контакти или на съединители на гърба на устройството).

В случай, че се оказва, че операциите по поддръжка, описани в предишните раздели недостатъчна (ненормално функциониране на устройството, нисък добив, твърде много изгаряне на горивото и др ..) и на всеки две години, независимо от всичко, тя трябва да бъде наречен един техник да извърши задълбочени компоненти почистване на устройства, които са пряк контакт с топлинна вектор течност.

Продуктът има горна достъп за почистване на тръби, които обикновено са чисти 1-2 пъти на сезон, но честотата може да варира в зависимост от условията на експлоатация пещи.

За достъп може да бъде постигнато чрез премахване на фурната на протектора.

Когато премахнете обвивката на печките, разхлабете винтовете за фиксиране на капака за достъп до тръбите (виж точка етикетирани А на фигура 6.3).

Сега можете да продължите с почистване, с помощта на четка или прахосмукачка.

Блокът за стомана фен за извличане на дима и неговата основа трябва да се почистват най-малко веднъж на всеки две години.

Екстракт Unit дим (маркирани А на фигура 6.4) може да бъде достъпен чрез премахване на фурната на протектора и разхлабване на винтове за закрепване.

Когато го достигне, можете да премахнете вентилатора разхлабване три винта, които го държат за тази единица.

N.B: Почистването може лесно да се извърши с прахосмукачка.

Фигура 6.3: Тръби за достъп

При връщане капаци, препоръчва тяхното добро запечатване, използвайте силикон устойчив на висока температура, например, за да се гарантира, че херметична.

За резервни части, се препоръчва да се свържете с центъра за поддръжка на производителя, за да получите допълнителна информация и съвети за продуктите, които трябва да се купуват.

Фигура 6.4: Звено за изпускане на дим

7.	РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Този раздел трябва да покажем на нашите продукти на клиентите бърз и ефективен начин да се разбере на всички проблеми, които могат да възникнат по време на използването на печката.

Ако се окаже, че тези възможни решения неефективни за дефекти, които сте забелязали, свържете се с Обслужване на клиенти за повече информация.

| Съобщение на дисплея | Описание | Възможни причини | Възстановяване на неизправности | Възможни решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Er01 | Активиран на термостата за безопасност | Висока температура в структурата на котела | Изчакайте докато машината не приклщчи с процеса на гасене и рестартирайте термостата с одвиване на две свещички на гърба на продукта и натиснете двата бутона | Уверете се дали отворите за въздух не затворени |
|  |  | Прекалено висока температура в околната среда (недостатъчно намаляване на температурата в котела) |  |  |
|  |  | Неизправна сонда |  | Обърнете се към сервизния център |
| Er02 | Активирането на пресостата | Обструкция на отвода на димните газове | Натиснете и задръжте бутона за включване за 3 секунди | Проверка дли са чистидимните тръбии всички нейни компоненти |
|  |  | Погрешна инсталация на комина |  | Вижте Глава 2, "Монтаж, използване и поддръжка" на ръководството |
|  |  | Неизправна сонда |  | Обърнете се към сервизния център |
| Er03 | Гасене поради ниска температура на димните газове | Лош горене (прекомерно празнене на горивната камара или натрупване на на пелети) | Изчакайте да спре машината, след това натиснете и задръжте бутона на включване за 3 секунди | Проверете сходството на пелетите, които се ползват |
|  |  |  |  | Проверете дали е чиста горивната камера |
|  |  |  |  | Проверете тръбните връзки за димните газове |
|  |  | Няма пелети в резервоара |  | Напълнете резервоара и извършване на необходимите процедури за зареждане на охлюваиа задвижване на системата |
|  |  | Неизправна сонда и тръбите за димните газове |  | Обърнете се към сервизния център |
| Er04 | Гасене поради прегряване на водата | Неправилната разсейване на топлината, която е създал котела | Изчакайте да спре машината, след това натиснете и задръжте бутона на включване за 3 секунди | Потвърдете правилната конфигурация на системата за отопление |
|  |  | Неизправна помпа |  | Обърнете се към сервизния център |
|  |  | Неизправна сонда |  |  |
| Er05 | Гасене поради висока температура на димните газове | Температурата на на димните газове надминава определени граници | Изчакайте да спре машината, след това натиснете и задръжте бутона на включване за 3 секунди | Висок пренос на топлина в котела: Свържете се със сервизния център |
|  |  | Запушване на тръбите за димните газове |  | Проверка дли са чисти димните тръбии всички нейни компоненти |
|  |  | Неизправна сондана тръбата за димните газове |  | Обърнете се към сервизния център |
| Er07 | Грешка на енкодера | Няма сигнал на енкорда | Изчакайте да спре машината, след това натиснете и задръжте бутона на включване за 3 секунди | Обърнете се към сервизния център |

| СЪОБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЯ | ОПИСАНИЕ | ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ | ОТКРИВЕНИ ГРЕШКИ | ПРИКАЗАНО СЪОБЩЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Er08 | Грешка на енкодера | Блокирани вентилатора за съставяне дим | Изчакайте да спре машината, след това натиснете и задръжте бутона навключване за 3 секунди | Обърнете се към сервизния център |
|  |  | Вентилаторната единица за изтегляне на дима работи със скорост, която не е настроена |  |  |
| Er09 | Ниско налягане на водата | Ниско налягане в системата | Изчакайте да спре машината, след това натиснете и задръжте бутона на включване за 3 секунди | Проверете налягането на водата в системата |
|  |  | Неизправна сонда |  | Обърнете се към сервизния център |
| Er10 | Високо налягане на водата | Високо налягане във системата | Изчакайте да спре машината, след това натиснете и задръжте бутона на включване за 3 секунди | Проверете налягането на водата в системата |
|  |  | Неизправна сонда |  | Обърнете се към сервизния център |
| Er11 | Грешка на часовника | Проблеми с вътрешния часовник | Задръжте бутона на включване за 3 секунди | Проверка на правилната настройка на времето |
|  |  |  |  | Проверете правилното функциониране на хроно на режима |
|  |  | Недостатъчна зареденост на вътрешната батерия |  | Обърнете се към сервизния център |
| Er12 | Гасене поради прекъсване на захранването | Грешнопалене на пламъка | Изчакайте да спре машината, след това натиснете и задръжте бутона на включване за 3 секунди | Проверете дали решетката е чиста |
|  |  |  |  | Проверете състоянието и качеството на ползваните пелети |
|  |  | По време на запалването газове не достигат до правилната температура |  | Проверете чистотата и потока на димните газове |
|  |  | Неправилна сонда за димните газове |  | Обърнете се към сервизния център |
| Er15 | Гасене поради прекъсване на захранването повече от 50 минути | Липсата на електрическа енергия по време на работа | Задръжте бутона на включване за 3 секунди | Проверете има ли ток |
|  |  |  |  | Свържете се със сервиюния център |
| Er17 | Неуспешно настройване на вездушния поток | Сензора на въздушния поток не извършва корекция | Машината продължава да работи без настройванеосновния въздушния поток. За да реактивирате сензора, изключете машината. В края гасенето, натиснете бутона за вклщчване за 3 секунди | Уверете дали отворът за първичния въздух е добре почистен |
|  |  |  |  | Проверете чистотата и потока на тръбата за отвод на димните газове |
|  |  |  |  | Обърнете се към сервизния център |

| СЪОБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЯ | ОПИСАНИЕ | ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ | ОТКРИВЕНИ ГРЕШКИ | ПРИКАЗАНО СЪОБЩЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Er39 | Основния сензор за контролиране на въздуха е развален | Развален сензор | Машината продължава да работи без настройване на първичния въздух | Обърнете се към сервизния център |
| Er41 | Не е достигнат минимален въздушен поток по време на изпитването | Отвора за първичен въздух е блокиран или недостатъчно чист | Изчакайте да спре машината, след това натиснете и задръжте бутона на включване за 3 секунди | Уверете се, че отворът за първичния въздух е чист |
|  |  |  |  | Обърнете се към сервизния център |
|  |  | Запушване на тръбите за димните газове |  | Проверете чистотата и потока на тръбата за отвод на димните газове |
|  |  |  |  | Обърнете се към сервизния център |
|  |  | Неправилно затваряне на вратата по време на фазата на палене |  | Проверете дали вратата е затворена добре |
| Er42 | Превишен е максималният въздушен поток | Прекалено въвеждане на въздух | Изчакайте да спре машината, след това натиснете и задръжте бутона на включване за 3 секунди | Проверете частта с отвори за първичен въздух |
|  |  |  |  | Проверка чистотата на потока от димните газове |
|  |  |  |  | Обърнете се към сервизния център |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е описано решения не решат проблема, свържете се с Сервизния центъра. |  |  |  |  |

КомпаниятаАЛФА ПЛАМ а.д. си запазва правото да променя това ръководство по всяко време и без предизвестие, а всичко с цел да подобри продукта. КомпаниятаАЛФА ПЛАМ а.д.в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да било грешки или неточности в съдържанието на това ръководство. Всички промени или частично възпроизвеждане на това ръководство без писменото разрешение на Компанията АЛФА ПЛАМ а.д.е строго забранено.

Нарушителите ще бъдат преследвани. Данните и размери са предвидени като индикация.